Windows驱动操作指南

厦门爱立得科技有限公司

邮箱: Partner@ileadtek.com

网址：www.ileadtek.com

目   录

一、操作指南信息	3

二、操作系统	3

三、程序准备	3

四、Windows驱动如何安装	3

五、Windows驱动如何打印	8

六、Windows驱动如何删除	12

七、Windows驱动安装注意事项	15

八、规格	18

# 一、操作指南信息

本操作指南提供了Windows 系统驱动程序安装说明和主要功能方面的信息。

# 二、操作系统

Windows 驱动适用于以下操作系统:

Windows 7

Windows 8

Windows 10

Windows 11

# 三、程序准备

进入爱立熊官网（www.ileadtek.com）下载页面，选择电脑版驱动下载，找到Windows驱动，下载完成后解压；

Windows 驱动文件名为：PeriPage_Printer_Driver_3.0.1.XXX.exe

如 ：PeriPage_Printer_Driver_3.0.1.422.exe

# 四、Windows 驱动如何安装

1.  双击  Windows 驱动程序安装软件。(PS:若系统有安装安全软件，安装时有提示则需要先关闭安全软件再进行安装）

- 进入打印机驱动程序向导，勾选安装打印机驱动程序，点击【下一步】。（PS：此时需要先使用USB数据线连接打印机）

- 勾选自定义端口，点击【下一步】.

- 勾选已连接的打印机型号，点击【下一步】。

- 勾选指定端口，点击【下一步】。（默认已勾选）

- 编辑打印机名称和勾选使用此打印机作为默认打印机，点击【下一步】。

- 查看打印机安装信息，确认无误后点击【开始安装】。

- 等待安装进程，显示安装完成后，即可正常去打印了。

- 安装完成后，点击首选项进入打印机首选项，可以设置纸张、浓度、走纸以及图形等功能。（PS:也可以进入控制面板，选择设备和打印机，找到对应设备右键点击首选项设置）

# 五、Windows 驱动如何打印

1.  打开所要打印的文件 ，点击打印按钮或使用快捷键Ctrl+P。

- 进入打印设置，依照以下步骤操作：

- 选择正确的打印机名称（若安装时有设为默认打印机，则无需另外选择，会默认选中）。

- 选择正确的默认纸张大小；（根据不同的机型和尺寸，会默认显示对应的纸张，可根据需要手动切换其他纸张大小）

- 选择正确的纸张类型（默认卷纸），纸张类型与尺寸规格如下：

- 卷纸：适用于A40系列打印机，可用于打印A4尺寸；

- 黑标纸：适用于A40系列打印机，可用于黑标卷纸以及折叠纸打印；

- 记录纸：适用于错题机（如：A2、A6、A9等），根据宽度分为：2寸（57mm）、3寸（77mm）、4寸（106mm）；

- 标签纸：适用于错题机（如：A2、A6、A9等），可进入官网下载签赋软件，设置对应的标签内容进行打印；

- 打孔纸：适用于A40+高清打印机，打孔纸支持双面打印（打印Word文档，打印设置内勾选双面打印并选择手动翻页；打印PDF文档，先选择仅奇数页打印，然后手动把纸张翻页后，在选择仅偶数页打印）；

- 打印浓度默认为2，可以根据实际打印效果调整对应的打印浓度（可以选择0-5，共6档）；

- 设置每页开始时/结束时走纸，默认设置为0，设置后可以增加打印内容前后的空白区域，可根据需要自行设置；

- 设置图形属性，默认使用抖动打印（适合打印图文内容），可手动选择阈值打印（适合打印纯文本内容），并根据打印效果，调整亮度与对比度；

- 若打印内容偏大（或打印内容边缘有缺失），则需要选择按纸型缩放进行打印（根据不同机型和打印需要选择对应的缩放大小）。

- Windows 驱动如何删除

- 双击  Windows 驱动程序安装软件，进入打印机驱动程序向导，勾选删除打印机驱动程序，点击【下一步】。

- 勾选需要删除的打印机，点击【下一步】。

- 勾选需要删除的驱动程序，点击【下一步】。

- 查看准备删除的打印机以及驱动，确认无误后点击【开始删除】。

- 等待程序自动删除，出现蓝字提示删除打印机、打印机驱动成功，就表示已经完成删除，即可关闭向导或回到首页重新安装。

- Windows 驱动安装注意事项

- 当打印机使用USB数据线连接电脑后，驱动安装程序没有识别到打印机，此时请依照以下步骤进行操作：

- 确认打印机正常开机，并且数据线与USB端口能正常使用（更换不同的数据线与电脑USB端口确保数据线与端口正常）；

- 右键点击我的电脑，选择管理，进入计算机管理页面，并选择服务，找到Print Spooler右键点击重新启动；

- 重启后将打印机USB连接断开，再重新将打印机与电脑连接；

- 回到计算机管理页面，点击设备管理器，右键点击软件设备，选择扫描检查硬件改动，若有识别到打印机，则下方会显示打印机设备；

- 若以上步骤操作后还无法识别到打印机，请联系爱立熊售后客服；

- 当打印机使用USB数据线连接电脑后，电脑有正常识别到打印机，选择正确的驱动后，点击安装却提示安装失败，此时请依照以下步骤进行操作：

- 检查系统是否有安装杀毒软件或安全卫士，先暂时关闭对应的软件以及系统防火墙，然后在重新安装；

- 右键点击我的电脑，选择管理，进入计算机管理页面，并选择服务，找到Print Spooler右键点击重新启动；

- 重启服务后，重新点击安装，若还是无法安装成功，则打开驱动程序，选中删除打印驱动，查看是否有已安装的驱动，有则点击删除，然后再重新安装；

- 若以上步骤操作后还无法正常安装打印驱动，请联系爱立熊售后客服，根据提示的路径，将日志发送给客服人员，请技术人员协助排查；

- 规格

## 1，纸张大小

A 4 宽度=210mm

4 寸宽度=106mm

3 寸宽度=77mm

2 寸宽度=57mm