XP下硬盘IDE转AHCI

条件与准备：相应的AHCI驱动，此次用的是HM65芯片组的硬盘驱动，驱动是从32位Windows 7里通过驱动精灵备份出来的。本人用的是华硕X53XI231SJ-SL，为HM65芯片组，因为官网只提供Win 7的硬盘驱动程序。理论上只要芯片组相同，硬盘驱动就能通用（如主板芯片组为HM55的就下载HM55的驱动）。

用图文说明：打开设备管理器，展开IDE控制器，可以看到6项，其中的两个Intel(R) 6 Series……便是HM65对应的硬盘和光驱：


右键，更新驱动程序，以下有每步的截图：




先选择标准双通道IDE,以免直接更替为AHCI导致蓝屏，

把另一个Intel(R) 6 Series……也替换为标准双通道IDE，如果询问说需要重启，一律点“否”：


然后将标准双通道IDE再一一更新为AHCI驱动：

其它步骤和上文相同，下面选择从磁盘安装；

找到并选择您的驱动（如果是通过驱动精灵备份出来的驱动显示的就是oem之类的名字）：

选择iaAHCI.inf后，会出现很多驱动程序，这里我们需要的是下面这个：

不要被下面这个警告吓到，点“是”：

把两个驱动程序都更新成AHCI后，出现如下画面，重启。

如果在这步安装的时候蓝屏了，也不需理会，直接重启即可：重启后重新打开设备管理器，重新更新这个驱动，这时不要从硬盘安装了，直接让它自动查找与安装（即默认下一步下一步即可），如图：

安装完重启将BIOS中的硬盘模式改回AHCI，如果XP滚动条出现了，那么你就大功告成了！

附：HM65芯片组的硬盘ACHI接口驱动地址：

http://ishare.iask.sina.com.cn/f/20352228.html