# 产 品 使 用 说 明

## 产品简介

尊敬的客户，感谢您使用我公司的高清插卡摄像机产品。

高清插卡摄像机是新一代的一体化安防监控产品，集成了监视、智能移动物体侦测、循环摄录并存储。适应于在商铺、家庭独立部署的监控产品，不需要与其他设备相连接即可实施监控摄录。

## 产品特征

●       支持1GB—32GB的TF卡

●    可以直接连接电脑，当摄像头用，也可当读卡器用。

●       ARM9内核32位主控制器

●       高比例H.264压缩格式，HD1280X720,VGA640X320,CIF 320X240 实时流畅录像

●       红外夜视，晚上效果更清晰

- 支持一直循环覆盖录像，移动侦测和动态侦测循环覆盖录像

- 专用多功能软件SET TOOL HD，有效增长录像时间，调整录像效果

- 录像自带时间戳，方便查阅

- 简易安装，不需要专业技术，即插即用

- 同步音频录像

操作说明

产品初次安装：

- 准备一张好的TF卡。并确定容量在1G — 32GB之内，以及卡内数据您不再需要。

- 将卡插入机器，然后上电。如果该卡未曾被该机器使用过，第一次插入机器时，机器将会对该卡进行格式化和建立文件系统。此时机器的蓝灯和黄灯将会同时亮，如果系统初始化卡正常，则机器进入正常工作状态。此时蓝灯会闪烁。机器具有智能检测是否接TF卡。(没有卡：指示蓝灯常亮黄灯慢闪，提示没有找到TF卡)。

- 请把机器接上TF卡后或者使用读卡器接上TF卡，通过USB连接电脑并使用SET TOOL HD软件设置好您所需要的录像分辨率、移动侦测、画面，制式等参数。选择摄像机所在电脑的盘符，并点击确定并更新时间。此时时间和设置参数将存到摄像机中，断电后会被摄像机保存。

- 如下图所示：

- 为了保障TF卡能被机器正常识别使用，录像1分钟后，取卡查验储存卡内是否有内容。如果文件能正常播放，则说明该卡和机器是匹配并可良好使用的。

- 完成以上操作后，将机器固定安装在指定位置，并将镜头对准监控区域，连接上电源机器即进入正常工作状态。机器会最长每30分钟保存一个文件。开启移动侦测时会随移动侦测开启时间生成录像文件，最长不超过30分钟保存一个文件。

- 机器默认参数：分辨率：HD 1280x720；移动侦测-关；画质：普通；制式：PAL。请根据您的需要把摄像机接上TF卡后连接到电脑上，或者使用读卡器接上TF卡后连接到电脑上。并使用随机附带的SET TOOL HD进行设置，并选择摄像机所在的目标盘符，然后点击确定并更新时间。

SET  TOOL  HD

分辨率：设置画面的尺寸大小，其中HD1280X720,VGA640X320,CIF 320X240。

。

移动侦测：设置开启移动侦测（有移动物体就录像，没移动物体不录像。录像时间最短10秒，最长30分钟生成一个文件）或者是关闭移动侦测使本机器进入智能动态侦测录像。

* 智能动态侦测录像（关闭移动侦测功能后即开启）
不管有没有移动物体，都在连续录像；系统会根据有没有移动物体自动调整录像帧率，有移动物体时实时高帧率录像，没移动物体或者移动物体超出有效距离时，系统会自动降低帧率录像的，这样即不会有漏录像情况，很好保存现场监控，又能最大程度节省内存空间。

画质：设置码流大小，画质细腻程度及画面的流畅度。本设置影响录像文件的大小。

摄像机盘符：摄像机或者TF卡所在电脑上的盘符。

录像回放

- 通过TF卡连接读卡器查阅

机器不支持热插拔TF卡。在通电工作中，如果要取卡读取里面的内容，请先断掉电源，指示灯熄灭后，视频文件已经被保存，取出TF卡后，通过读卡器连接电脑，当电脑识别后进入TF卡中DCIM﹨100SDCIM录像文件夹，打开需要播放的录像文件(推荐使用暴风影音播放器)。

- 机器USB线直接连接电脑

把机器USB线连接电脑读取录像文件，当电脑识别后双击打开可移动磁盘，进入DCIM﹨100SDCIM录像文件夹，打开需要播放的录像文件(推荐使用暴风影音播放器)。

注意：在通电状态下禁止直接取出TF卡。

a)     机器复位

当产品使用的过程中出现异常，断电后指示灯仍在亮，死机等情况请按复位孔的按键。(如下图-功能键说明)

- 循环覆盖录像功能

当TF卡容量使用到一定程度，最早的第一个录像文件将被自动删除，TF卡内只保存最新的录像文件。录像文件的实际大小与录像环境的色彩，移动物体及录像模式有关。

- 移动侦测录像情况

在无移动物体出现在机器监视范围时，本机器处于休眠状态，不录像。此时蓝色灯常亮。

- 在有移动物体出现在机器监控范围时，机器进行连续录像，直至移动目标消失或者完全静止。

- 本机器可以允许偶发性断电，重新来电后继续断电前状态继续拍摄，保障记录的连续性。

为了确保有足够的时间来完成录像文件的保存，本机器不允许在上电状态拔插TF卡。强制在上电状态拔插TF卡有可能造成录像文件的损坏。如果您在正常使用过程中发现蓝色灯或者黄色灯指示不正常，则说明TF卡或者系统出现问题，请及时检查TF卡里面的录像文件。

指示灯显示状态：

录像状态：蓝色灯闪烁

有卡待机：蓝色灯常亮（接电脑或者转为PC camera模式时）

无卡状态：蓝色灯常亮，黄色灯闪烁

接电脑状态：蓝色灯和黄色等常亮

开启电脑摄像头模式：

a)   电脑摄像头驱动安装

本机器支持切换为电脑摄像头。请打开光盘中的驱动文件夹，双击电脑摄像头驱动，并按照提示安装驱动（如下图-安装），如有提示对话框，请点击仍然继续。直到完成为止。

b)   在断电情况下，按着模式按键（如下图-功能键说明）不放。待电脑提示发现新硬件时并安装可以使用时，请点击我的电脑，待电脑出现USB视频设备图标后再松开模式键。点击视频设备后即可看到实时画面。

当本产品连接电脑时，无论是否接TF卡，此时机器都不会录像。红外灯也不会亮。

功能键说明

安装